Uniforme bestekteksten iVRI

Uniform bestek en standaard beheer- en onderhoudscontract iVRI

Datum:		11-07-2022

Versie:		1.0

Auteurs:	Mark Ten Brummelhuis

Bas Heutinck

1	TLC

10	Leveren en aanbrengen TLC

| 100010 Leveren en aanbrengen TLC | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen verkeersregeltoestel. |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een TLC. De TLC is voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Verkeersregeltoestel |  | st 1,00 L |
| 42V TLC |  |  |
| Inclusief invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever |  |  |
| Inclusief (indien nog niet beschikbaar) aanmaken in systeemadministratie en betaling afdracht iVRI voorzien van TLC ID (€500,= excl BTW), rechtstreeks aan CROW |  | st 1,00 L |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integrale verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten |  |  |
| De TLC is voorzien van het aantal users dat benodigd is voor de ITS-applicatie die tijdens de iSAT wordt afgenomen. |  |  |

| 100011 Leveren en aanbrengen kast TLC | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een kast ten behoeve van een TLC. |  |  |
| Kast met kastvoet voor buitenopstelling |  | st 1,00 L |
| Kastvoet van RVS |  |  |
| Kleur van de kast: RAL 7032 |  |  |
| Voorzien van ruimte geschikt voor toegangssysteem (bijvoorbeeld cilinder of elektronisch slot) welke gehanteerd wordt door opdrachtgever. |  |  |
| Opdrachtgever levert de benodigde componenten aan voor het toegangssysteem. Opdrachtnemer dient deze in de kast aan te brengen |  |  |
| Met anti-wildplaksysteem |  |  |
| Met anti-grafiticoating |  |  |
| Exclusief onderhoudscontract. |  |  |

| 100012 Lev. +aanbr. Voorz. Tbv dimmen en synchroniseren |  | set 1,00 l |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van het dimmen en synchroniseren |  |  |
| T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de TLC ten behoeve van het dimmen van de verkeerslantaarns door middel van een astronomische klok |  |  |
| Synchroniseren van de installatie via NTP-server van de wegbeheerder |  |  |
| Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |

| 100013 Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking |  | Set 1,00 l |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. |  |  |
| Iedere aangesloten lamp dient bewaakt te worden, waarbij elke lampfout herleidbaar en traceerbaar is naar de locatie binnen de installatie. |  |  |
| T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN 12675 |  |  |
| T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1 volgens NEN-EN 12675 |  |  |

| 100014 Leveren documentatie TLC |  | Keer 1,00 l |
| --- | --- | --- |
| Leveren documentatie TLC |  |  |
| Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de TLC. Actuele documentatie digitaal aanleveren: - Logkaart ten behoeve van storingen - Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten - Merk - Type - Versienummer hardware - Versienummer firmware - Afschrift afdracht CROW - iVRI certificaat - Gevoeligheidsinstellingen detectie - Autonome bewakingstest - Bedieningshandleiding - Ondertekend iFAT formulier - Ondertekend iSAT formulier - Ondertekend procesverbaal van oplevering - NEN 3140 rapport - NEN 1010 rapport - iVRI koppelvlak configuratieformulier. |  |  |
| Aantal sets documentatie: 1 |  |  |
| Documentatie analoog aanleveren voor in de kast: - Logkaart ten behoeve van storingen - Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten - Gevoeligheidsinstellingen detectie - Bedieningshandleiding |  |  |

| 100015 Lev+aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroepen |  | St 1,00 I |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen t.b.v. signaalgroepen in de TLC. |  |  |
| Signaalgroep |  | st 1,00 L |
| Rekening houden met maximaal 5 verkeerslantaarns per signaalgroep |  |  |
| Signaalgroepspanning 42 Volt |  |  |
| Zonder spanningsstabilisatie |  |  |

| 100016 Lev+aanbr. Apparatuur t.b.v. detectielussen |  | St. 1,00 I |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen ten behoeve van detectielussen in de TLC |  |  |
| Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC |  |  |
| Aantal aan te sluiten detectielussen |  | st 1,00 L |

11	Leveren en aanbrengen Fallback applicatie

| 110010 Lev.+aanb. Fallback applicatie, starre regeling <13SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen Fallback applicatie, starre regeling. |  |  |
| Betreft het realiseren en implementeren van een starre regeling, zijnde een Fallbackapplicatie, voor een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. |  |  |
| De fallback applicatie neemt het regelen over op het moment dat de ITS-applicatie niet in staat is te regelen. |  |  |
| De starre regeling is ontwikkeld op basis van eisen van de opdrachtgever (zie bijlage X). De starre regeling vereist geen logging en biedt geen informatiestroom in de iVRI keten. |  | st 1,00 L |

| 110020 Lev.+aanb. Fallback applicatie, starre regeling 13-24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen Fallback applicatie, starre regeling. |  |  |
| Betreft het realiseren en implementeren van een starre regeling, zijnde een Fallbackapplicatie, voor een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. |  |  |
| De fallback applicatie neemt het regelen over op het moment dat de ITS-applicatie niet in staat is te regelen. |  |  |
| De starre regeling is ontwikkeld op basis van eisen van de opdrachtgever (zie bijlage X). De starre regeling vereist geen logging en biedt geen informatiestroom in de iVRI keten. |  | st 1,00 L |

| 110030 Lev.+aanb. Fallback applicatie, starre regeling >24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen Fallback applicatie, starre regeling. |  |  |
| Betreft het realiseren en implementeren van een starre regeling, zijnde een Fallbackapplicatie, voor een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. |  |  |
| De fallback applicatie neemt het regelen over op het moment dat de ITS-applicatie niet in staat is te regelen. |  |  |
| De starre regeling is ontwikkeld op basis van eisen van de opdrachtgever (zie bijlage X). De starre regeling vereist geen logging en biedt geen informatiestroom in de iVRI keten. |  | st 1,00 L |

| 110040 Lev.+aanb. Fallback applicatie, VA-regeling <13SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen Fallbackapplicatie, VA-regeling. |  |  |
| Betreft het realiseren en implementeren van een voertuig afhankelijke regeling, zijnde een Fallbackapplicatie, voor een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. |  |  |
| De fallback applicatie neemt het regelen over op het moment dat de ITS-applicatie niet in staat is te regelen. |  |  |
| De VA-regeling is ontwikkeld op basis van eisen van de opdrachtgever (zie bijlage X). Conform de specificatie behorende bij de fallback applicatie (zie bijlage X). |  | st 1,00 L |
| De fallback applicatie biedt geen informatiestroom in de iVRI keten (m.a.w. de fallback applicatie is geen ITS applicatie) |  |  |

| 110050 Lev.+aanb. Fallback applicatie, VA-regeling 13-24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen Fallbackapplicatie, VA-regeling. |  |  |
| Betreft het realiseren en implementeren van een voertuig afhankelijke regeling, zijnde een Fallbackapplicatie, voor een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. |  |  |
| De fallback applicatie neemt het regelen over op het moment dat de ITS-applicatie niet in staat is te regelen. |  |  |
| De VA-regeling is ontwikkeld op basis van eisen van de opdrachtgever (zie bijlage X). Conform de specificatie behorende bij de fallback applicatie (zie bijlage X). |  | st 1,00 L |
| De fallback applicatie biedt geen informatiestroom in de iVRI keten (m.a.w. de fallback applicatie is geen ITS applicatie) |  |  |

| 110060 Lev.+aanb. Fallback applicatie, VA-regeling >24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen Fallbackapplicatie, VA-regeling. |  |  |
| Betreft het realiseren en implementeren van een voertuig afhankelijke regeling, zijnde een Fallbackapplicatie, voor een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. |  |  |
| De fallback applicatie neemt het regelen over op het moment dat de ITS-applicatie niet in staat is te regelen. |  |  |
| De VA-regeling is ontwikkeld op basis van eisen van de opdrachtgever (zie bijlage X). Conform de specificatie behorende bij de fallback applicatie (zie bijlage X). |  | st 1,00 L |
| De fallback applicatie biedt geen informatiestroom in de iVRI keten (m.a.w. de fallback applicatie is geen ITS applicatie) |  |  |

| 110070 Leveren documentatie Fallback applicatie | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren documentatie Fallbackapplicatie |  |  |
| Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de Fallbackapplicatie. Actuele documentatie digitaal aanleveren: - Merk - Type - Configuratiebestanden - Versienummer software - Functionele specificatie - Bedieningshandleiding Fallbackapplicatie - Testapplicatie (indien beschikbaar) - Door OG en ON ondertekend afnameformulier - Kruispuntplaatje in minimaal bmp-formaat - Kruispuntplaatje in bmp- of pdf- formaat - As built informatie |  |  |

12	Aanbrengen en aansluiten TLC

| 120010 Aanbrengen en aansluiten TLC | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen en aansluiten verkeersregeltoestel. |  |  |
| Betreft het aanbrengen en aansluiten van een TLC. De TLC is voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Verkeersregeltoestel |  | st 1,00 T |
| Zoals aangeleverd door opdrachtgever op locatie van verwerking |  |  |

13 	Beheer en onderhoud TLC

| 130010 Tweedelijns prev+corr techn. Beheer en onderhoudTLC (<13 sign) | jaar 13,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr techn. beheer en onderhoud TLC (<13 sign.) inclusief fallback applicatie. |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief technisch beheren en onderhouden van een TLC behorende bij een iVRI met maximaal 12 signaalgroepen. |  |  |
| Beheer volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract TLC. |  |  |
| Uitgangspunt is 15 jaar technisch beheer en onderhoud gedurende de volledige technische levensduur van de TLC, waarvan 2 jaar garantie. Prijs geldt per TLC per jaar. |  |  |

| 130020 Tweedelijns prev+corr techn. Beheer en onderhoud TLC (13-24 sign) | jaar 13,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr techn. Beheer en onderhoud TLC (13-24 sign.) inclusief fallback applicatie. |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief technisch beheren en onderhouden van een TLC behorende bij een iVRI met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. |  |  |
| Beheer en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract TLC. |  |  |
| Uitgangspunt is 15 jaar technisch beheer en onderhoud gedurende de volledige technische levensduur van de TLC, waarvan 2 jaar garantie. Prijs geldt per TLC per jaar. |  |  |

| 130030 Tweedelijns prev+corr techn. Beheer en onderhoud TLC (>24 sign) | jaar 13,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr techn. Beheer en onderhoud TLC (>24 sign.) inclusief fallback applicatie. |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief technisch beheren en onderhouden van een TLC behorende bij een iVRI met minimaal 25 signaalgroepen. |  |  |
| Beheer en onderhoud volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract TLC. |  |  |
| Uitgangspunt is 15 jaar technisch beheer en onderhoud gedurende de volledige technische levensduur van de TLC, waarvan 2 jaar garantie. Prijs geldt per TLC per jaar. |  |  |

2	ITS-applicatie

20	Leveren en aanbrengen ITS-applicatie cloud

| 200010 Lev.+aanb. ITS-applicatie cloud <13SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het programmeren, testen, compileren en implementeren van een ITS-applicatie in de cloud, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en optimaliseren (UC5). |  |  |
| Aanbrengen op apparatuur op een locatie binnen Europese Economische Ruimte |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS-applicatie op basis van eisen van de opdrachtgever (zie Bijlage X) |  | St 1,00 L |
| Conform de wegbeheerderskaders behorend bij de ITS-applicatie (zie Bijlage X) |  |  |
| Voorzien van een geldig iVRI-certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 200020 Lev.+aanb. ITS-applicatie cloud 13-24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een ITS-applicatie in de cloud, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en optimaliseren (UC5). |  |  |
| Aanbrengen op apparatuur op een locatie binnen Europese Economische Ruimte |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS-applicatie op basis van eisen van de opdrachtgever (zie Bijlage X) |  | St 1,00 L |
| Conform de wegbeheerderskaders behorend bij de ITS-applicatie (zie Bijlage X) |  |  |
| Voorzien van een geldig iVRI-certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 200030 Lev.+aanb. ITS-applicatie cloud >24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een ITS-applicatie in de cloud, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en optimaliseren (UC5). |  |  |
| Aanbrengen op apparatuur op een locatie binnen Europese Economische Ruimte |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS-applicatie op basis van eisen van de opdrachtgever (zie Bijlage X) |  | St 1,00 L |
| Conform de wegbeheerderskaders behorend bij de ITS-applicatie (zie Bijlage X) |  |  |
| Voorzien van een geldig iVRI-certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten |  |  |

| 200040 Leveren documentatie ITS-applicatie cloud | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren documentatie ITS-applicatie cloud |  |  |
| Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de ITS-applicatie. Actuele documentatie digitaal aanleveren: - Merk - Type - Versienummer software - Configuratiebestanden - Functionele specificatie - Bedieningshandleiding ITS-applicatie - Testapplicatie (Indien beschikbaar) - iVRI Certificaat - ondertekend iFAT formulier - ondertekend iSAT formulier - kruispuntplaatje in minimaal bmp-formaat - beleidskader behorende bij ITS-applicatie - As built informatie |  |  |

21	Leveren en aanbrengen ITS-applicatie lokaal

| 210010 Lev.+aanb. ITS-applicatie lokaal <13SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een lokaal ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en optimaliseren (UC5). |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS-applicatie op basis van eisen van de opdrachtgever (zie Bijlage X) |  | St 1,00 L |
| Conform de wegbeheerderskaders behorend bij de ITS-applicatie (zie Bijlage X) |  |  |
| Indien van toepassing in combinatie met een ITS applicatie host |  | St 1,00 L |
| Voorzien van een geldig iVRI-certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 210020 Lev.+aanb. ITS-applicatie lokaal 13-24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een lokaal ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en optimaliseren (UC5). |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS-applicatie op basis van eisen van de opdrachtgever (zie Bijlage X) |  | St 1,00 L |
| Conform de wegbeheerderskaders behorend bij de ITS-applicatie (zie Bijlage X) |  |  |
| Indien van toepassing in combinatie met een ITS applicatie host |  | St 1,00 L |
| Voorzien van een geldig iVRI-certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 210030 Lev.+aanb. ITS-applicatie lokaal >24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het programmeren, compileren en implementeren van een lokaal ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. De ITS-applicatie dient voorzien te zijn van de usecases prioriteren (UC3), informeren (UC4) en optimaliseren (UC5). |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Met toepassing van een door de opdrachtnemer te ontwikkelen ITS-applicatie op basis van eisen van de opdrachtgever (zie Bijlage X) |  | St 1,00 L |
| Conform de wegbeheerderskaders behorend bij de ITS-applicatie (zie Bijlage X) |  |  |
| Indien van toepassing in combinatie met een ITS applicatie host |  | St 1,00 L |
| Voorzien van een geldig iVRI-certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 200040 Leveren documentatie ITS-applicatie lokaal | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren documentatie ITS-applicatie lokaal |  |  |
| Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de ITS-applicatie. Actuele documentatie digitaal aanleveren (voor ITS applicatie en (indien van toepassing) ITS applicatie host): - Merk - Type - Versienummer software - Configuratiebestanden - Functionele specificatie - Bedieningshandleiding ITS-applicatie - Testapplicatie (Indien beschikbaar) - iVRI Certificaat - ondertekend iFAT formulier - ondertekend iSAT formulier - kruispuntplaatje in minimaal bmp-formaat - beleidskader behorende bij ITS-applicatie - As built informatie |  |  |

22	Geschrapt

23	Aanbrengen ITS-applicatie cloud

| 230010 Aanb. ITS-applicatie cloud <13SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het compileren (indien van toepassing) en implementeren van een ITS-applicatie in de cloud, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. |  |  |
| Aanbrengen op apparatuur op een locatie binnen Europese Economische Ruimte |  |  |
| Inclusief coördinatie met de leverancier van de ITS-applicatie |  |  |
| Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde uitvoerbestanden van de ITS-applicatie of librairies van de ITS-applicatie. |  | St 1,00 T |
| De aangeleverde ITS-applicatie is voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 230020 Aanb. ITS-applicatie cloud 13-24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het compileren en implementeren van een ITS-applicatie in de cloud, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. |  |  |
| Aanbrengen op apparatuur op een locatie binnen Europese Economische Ruimte |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Inclusief coördinatie met de leverancier van de ITS-applicatie |  |  |
| Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde uitvoerbestanden van de ITS-applicatie of librairies van de ITS-applicatie. |  | St 1,00 T |
| De aangeleverde ITS-applicatie is voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 230030 Aanb. ITS-applicatie cloud >24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het compileren en implementeren van een ITS-applicatie in de cloud, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. |  |  |
| Aanbrengen op apparatuur op een locatie binnen Europese Economische Ruimte |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Inclusief coördinatie met de leverancier van de ITS-applicatie |  |  |
| Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde uitvoerbestanden van de ITS-applicatie of librairies van de ITS-applicatie. |  | St 1,00 T |
| De aangeleverde ITS-applicatie is voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

24	Aanbrengen ITS-applicatie lokaal

| 240010 Aanb. ITS-applicatie lokaal <13SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het compileren en implementeren van een lokaal ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Inclusief coördinatie met de leverancier van de ITS-applicatie |  |  |
| Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bestanden van de ITS-applicatie of librairies van de ITS-applicatie. |  | St 1,00 T |
| De aangeleverde ITS-applicatie is voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 240020 Aanb. ITS-applicatie lokaal 13-24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het compileren en implementeren van een lokaal ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Inclusief coördinatie met de leverancier van de ITS-applicatie |  |  |
| Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde uitvoerbestanden van de ITS-applicatie of librairies van de ITS-applicatie. |  | St 1,00 T |
| De aangeleverde ITS-applicatie is voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 240030 Aanb. ITS-applicatie lokaal >24SG | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen ITS-applicatie. |  |  |
| Betreft het compileren en implementeren van een lokaal ITS-applicatie, zijnde een ITS-applicatie, voor een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. |  |  |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Inclusief coördinatie met de leverancier van de ITS-applicatie |  |  |
| Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde uitvoerbestanden van de ITS-applicatie of librairies van de ITS-applicatie. |  | St 1,00 T |
| De aangeleverde ITS-applicatie is voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Inclusief invullen ITS-applicatie gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

25	Geschrapt

26	Beheer en onderhoud ITS-applicatie cloud

| 260010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie cloud (<13SG) | Jaar 7,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-appl cloud (<13 sign.) |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een ITS-applicatie in de cloud met maximaal 12 signaalgroepen. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie. |  |  |
| Uitgangspunt is 7,5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 0,5 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de ITS-applicatie. Prijs geldt per ITS-applicatie per jaar |  |  |

| 260020 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie cloud (13-24SG) | Jaar 7,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-appl cloud (13-24 sign.) |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een ITS-applicatie in de cloud met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie. |  |  |
| Uitgangspunt is 7,5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 0,5 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de ITS-applicatie. Prijs geldt per ITS-applicatie per jaar |  |  |

| 260030 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie cloud (>24SG) | Jaar 7,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-appl cloud (>24 sign.) |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een ITS-applicatie in de cloud met minimaal 25 signaalgroepen. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie. |  |  |
| Uitgangspunt is 7,5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 0,5 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de ITS-applicatie. Prijs geldt per ITS-applicatie per jaar |  |  |

27	Beheer en onderhoud ITS-applicatie Lokaal

| 270010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal (<13SG) | Jaar 7,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-appl lokaal (<13 sign.) |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met maximaal 12 signaalgroepen. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie. |  |  |
| Uitgangspunt is 7,5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 0,5 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de ITS-applicatie. Prijs geldt per ITS-applicatie per jaar |  |  |

| 270020 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal (13-24SG) | Jaar 7,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-appl lokaal (13-24 sign.) |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie. |  |  |
| Uitgangspunt is 7,5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 0,5 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de ITS-applicatie. Prijs geldt per ITS-applicatie per jaar |  |  |

| 270030 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-applicatie lokaal (>24SG) | Jaar 7,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud ITS-appl lokaal (>24 sign.) |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een lokale ITS-applicatie met minimaal 25 signaalgroepen. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract ITS-applicatie. |  |  |
| Uitgangspunt is 7,5 jaar beheer en onderhoud, waarvan 0,5 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de ITS-applicatie. Prijs geldt per ITS-applicatie per jaar |  |  |

| 270040 Lev. En aanbr. geoptimaliseerde ITS-applicatie lokaal (<13SG) | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Lev. En aanbr. geoptimaliseerde ITS-appl lokaal (<13 sign.) |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een geoptimaliseerde lokale ITS-applicatie, voor een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen. |  |  |
| Geoptimaliseerde ITS-applicatie |  | st 1,00 L |
| Optimalisaties zoals afgestemd met opdrachtgever doorvoeren |  |  |
| Uitgangspunt is dat optimalisaties niet leiden tot het aanpassen van de bewaking in de TLC. |  |  |
| Prijs geldt per ITS-applicatie per keer. |  |  |

| 270050 Lev. En aanbr. geoptimaliseerde ITS-applicatie lokaal (13-24SG) | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Lev. En aanbr. geoptimaliseerde ITS-appl lokaal (13-24 sign.) |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een geoptimaliseerde lokale ITS-applicatie in de cloud, voor een kruispunt met minimaal 13 en maximaal 24 signaalgroepen. |  |  |
| Geoptimaliseerde ITS-applicatie |  | st 1,00 L |
| Optimalisaties zoals afgestemd met opdrachtgever doorvoeren |  |  |
| Uitgangspunt is dat optimalisaties niet leiden tot het aanpassen van de bewaking in de TLC. |  |  |
| Prijs geldt per ITS-applicatie per keer. |  |  |

| 270060 Lev. En aanbr. geoptimaliseerde ITS-applicatie lokaal (>24SG) | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Lev. En aanbr. geoptimaliseerde ITS-appl lokaal (>24 sign.) |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een geoptimaliseerde lokale ITS-applicatie in de cloud, voor een kruispunt met minimaal 25 signaalgroepen. |  |  |
| Geoptimaliseerde ITS-applicatie |  | st 1,00 L |
| Optimalisaties zoals afgestemd met opdrachtgever doorvoeren |  |  |
| Uitgangspunt is dat optimalisaties niet leiden tot het aanpassen van de bewaking in de TLC. |  |  |
| Prijs geldt per ITS-applicatie per keer. |  |  |

28	Invullen PBC

| 280010 Invullen PBC | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Invullen Priority Broker Configurator (PBC) |  |  |
| Betreft het invullen van de Priority Broker Configurator (PBC) in UDAP voor één iVRI. |  |  |
| Invullen van de PBC conform wegbeheerderskaders zoals vastgesteld door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief minimaal 1 afstemmingsoverleg met opdrachtgever waarbij opdrachtnemer het voorstel doet hoe de PBC ingevuld gaat worden. |  |  |
| Opdrachtnemer levert na invullen van de PBC een digitaal afschrift van de ingevulde PBC aan. |  |  |

29	Beheer en onderhoud PBC

| 290010 Beheer en onderhoud PBC | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Beheer en onderhoud van de voor het kruispunt ingevulde gegevens in de Priority Broker Configurator (PBC) |  |  |
| Betreft het beheren en onderhouden van de voor het kruispunt ingevulde gegevens in de Priority Broker Configurator (PBC) in UDAP. |  |  |
| Beheren en onderhouden van de gegevens in de PBC conform verkeerskundig onderhoud, zoals uitgevoerd door opdrachtnemer beheer en onderhoud ITS applicatie. Dit betreft maximaal eenmaal in de drie jaar. |  |  |

3	RIS

30	Leveren en aanbrengen RIS cloud

| 300010 Leveren en aanbrengen RIS in de cloud | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen RIS in de cloud |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een RIS in de cloud. |  |  |
| Roadside ITS station (RIS) |  | St 1,00 L |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| In de cloud aanbrengen. |  |  |
| Aanbrengen op apparatuur op een locatie binnen Europese Economische Ruimte. |  |  |
| Inclusief invullen RIS gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 300020 Leveren documentatie RIS cloud | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren documentatie RIS cloud |  |  |
| Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de RIS. Actuele documentatie digitaal aanleveren: |  |  |
| - Merk - Type - Versienummer firmware - Beschrijving van de (functionaliteiten van) de RIS - Bedieningshandleiding RIS - iVRI certificaat - Ondertekend iFAT formulier - Ondertekend iSAT formulier |  |  |

31	Leveren en aanbrengen RIS Lokaal

| 310010 Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS geschikt voor cellulaire communicatie. |  |  |
| Roadside ITS station (RIS) |  | St 1,00 L |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI-componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Aanbrengen in, of in de nabijheid van, de kast van de TLC van het kruispunt. |  |  |
| Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC en de ITS applicatie van het kruispunt. |  |  |
| RIS geschikt voor cellulaire techniek. |  |  |
| Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling. |  |  |
| Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 310020 Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair/wifi-p | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren en aanbrengen lokale RIS cellulair/wifi-p |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een lokale RIS geschikt voor cellulaire communicatie en communicatie via wifi-p. |  |  |
| Roadside ITS station (RIS) |  | St 1,00 L |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Voorzien van een geldig iVRI certificaat. |  |  |
| Aanbrengen in, of in de nabijheid van, de kast van de TLC van het kruispunt. |  |  |
| Inclusief het verzorgen van de configuratie met de TLC en de ITS-applicatie van het kruispunt. |  |  |
| RIS geschikt voor cellulaire techniek. |  |  |
| RIS geschikt voor wifi-p techniek. |  |  |
| Inclusief het leveren en aanbrengen van een wifi-p antenne. |  |  |
| Wifi-p antenne. |  | St. 1,00 L |
| Aanbrengen op de door de leverancier aanbevolen en door opdrachtgever goedgekeurde locatie en hoogte |  |  |
| Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling met voldoende lengte om de afstand tussen TLC kast, RIS en antenne te overbruggen. |  |  |
| Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 310030 Leveren documentatie RIS lokaal | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren documentatie RIS lokaal |  |  |
| Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de RIS. Actuele documentatie digitaal aanleveren: |  |  |
| - Merk - Type - Versienummer hardware - Versienummer firmware - Beschrijving van de (functionaliteiten van) de RIS - Bedieningshandleiding RIS - iVRI certificaat - Ondertekend iFAT formulier - Ondertekend iSAT formulier |  |  |

32	Leveren RIS lokaal

| 320010 Leveren lokale RIS cellulair | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren lokale RIS cellulair |  |  |
| Betreft het leveren van een lokale RIS geschikt voor cellulaire communicatie. |  |  |
| Roadside ITS station (RIS) |  | St 1,00 L |
| Synchroniseerbaar via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Voorzien van een geldig iVRI certificaat |  |  |
| RIS geschikt voor cellulaire techniek. |  |  |
| Inclusief leveren benodigde bekabeling. |  |  |
| Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 320020 Leveren lokale RIS cellulair/wifi-p | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren lokale RIS cellulair/wifi-p |  |  |
| Betreft het leveren van een lokale RIS geschikt voor cellulaire communicatie en communicatie via wifi-p. |  |  |
| Roadside ITS station (RIS) |  | St 1,00 L |
| Synchroniseerbaar via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| Voorzien van een geldig iVRI certificaat |  |  |
| RIS geschikt voor cellulaire techniek. |  |  |
| RIS geschikt voor wifi-p techniek. |  |  |
| Inclusief het leveren van een wifi-p antenne. |  |  |
| Wifi-p antenne. |  | St. 1,00 L |
| Inclusief leveren van benodigde bekabeling met voldoende lengte om de afstand tussen TLC kast, RIS en antenne te overbruggen. |  |  |
| Inclusief invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever. |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 320030 Leveren documentatie RIS lokaal | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Leveren documentatie RIS lokaal |  |  |
| Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de RIS. Actuele documentatie digitaal aanleveren: |  |  |
| - Merk - Type - Versienummer hardware - Versienummer firmware - Beschrijving van de (functionaliteiten van) de RIS - Bedieningshandleiding RIS - iVRI certificaat - Ondertekend afnameformulier |  |  |

33 	Aanbrengen RIS lokaal

| 330010 Aanbrengen lokale RIS cellulair | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen lokale RIS cellulair |  |  |
| Betreft het aanbrengen van een lokale RIS geschikt voor cellulaire communicatie. |  |  |
| Roadside ITS station (RIS) |  | St 1,00 T |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| De aangeleverde RIS is voorzien van een geldig iVRI certificaat |  |  |
| Door opdrachtgever aangeleverd |  |  |
| Lokaal op straat aanbrengen |  |  |
| RIS geschikt voor cellulaire techniek |  |  |
| Inclusief coördinatie met de leverancier |  |  |
| Inclusief afstemmen en implementeren configuratie zoals opgenomen in RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever, met leverancier |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

| 330020 Aanbrengen lokale RIS cellulair/wifi-p | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen lokale RIS cellulair/wifi-p |  |  |
| Betreft het aanbrengen van een lokale RIS geschikt voor cellulaire communicatie en communicatie via wifi-p. |  |  |
| Roadside ITS station (RIS) |  | St 1,00 T |
| Synchroniseren via NTP-server van de wegbeheerder. Alle te leveren iVRI componenten dienen via dezelfde NTP-server in tijd gesynchroniseerd te worden. |  |  |
| De aangeleverde RIS is voorzien van een geldig iVRI certificaat |  |  |
| Door opdrachtgever aangeleverd |  |  |
| Lokaal op straat aanbrengen |  |  |
| RIS geschikt voor cellulaire techniek |  |  |
| RIS geschikt voor wifi-p techniek |  |  |
| Inclusief aanbrengen van een wifi-p antenne |  |  |
| Wifi-p antenne |  | St 1,00 T |
| Door opdrachtgever aangeleverd |  |  |
| Aanbrengen op de door de leverancier aanbevolen en door opdrachtgever goedgekeurde locatie en hoogte. De benodigde bekabeling wordt tevens door de opdrachtgever aangeleverd. |  |  |
| Inclusief coördinatie met de leverancier |  |  |
| Inclusief afstemmen en implementeren configuratie zoals opgenomen in RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever, met leverancier |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de integraal verantwoordelijke ten aanzien van het gezamenlijk komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten. |  |  |

34	Aansluiten RIS op UDAP

| 340010 Aansluiten RIS op UDAP | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aansluiten RIS op UDAP |  |  |
| Betreft het aansluiten van de RIS op het Urban Data Access Point (UDAP) |  |  |
| Inclusief coördinatiewerkzaamheden met communicatie netwerkbeheerder |  |  |
| Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten en de partij die de integrale verantwoordelijkheid verzorgt ten aanzien van het komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten |  |  |
| Inclusief opleveren van een testrapport met daarin aangetoond dat de verbinding met UDAP operationeel en stabiel is. |  |  |

35	Beheer en onderhoud RIS Cloud

| 350010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud RIS cloud | jaar 13,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud RIS cloud |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een RIS in de cloud. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract RIS. |  |  |
| Uitgangspunt is 15 jaar beheer en onderhoud, waarvan 2 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de RIS. |  |  |
| Prijs geldt per RIS per jaar |  |  |

36	Beheer en onderhoud RIS lokaal

| 360010 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud RIS cell./wifi-p | jaar 13,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud RIS cell./wifi-p |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een RIS met zowel cellulaire techniek als wifi-p techniek. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract RIS. |  |  |
| Uitgangspunt is 15 jaar beheer en onderhoud, waarvan 2 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de RIS. |  |  |
| Prijs geldt per RIS per jaar |  |  |

| 360020 Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud RIS cell. | jaar 13,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Tweedelijns prev+corr beheer en onderhoud RIS cell. |  |  |
| Betreft het tweedelijns preventief en correctief beheer en onderhoud van een RIS met cellulaire techniek. |  |  |
| Beheren en onderhouden volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage tweedelijns beheer- en onderhoudscontract RIS. |  |  |
| Uitgangspunt is 15 jaar beheer en onderhoud, waarvan 2 jaar garantie, gedurende de volledige technische levensduur van de RIS. |  |  |
| Prijs geldt per RIS per jaar |  |  |

4	Topologiebestand

41	Leveren en aanbrengen topologiebestand

| 410010 Verkrijgen FCB | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Verkrijgen FCB |  |  |
| FCB laten opstellen door een onafhankelijke partij op basis van de kruispunttekening. |  |  |
| FCB-bestand |  | st 1,00 L |
| Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau. |  |  |
| Opdrachtgever levert kruispunttekeningen aan. |  |  |

| 410020 Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/<31det | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Lev.+aanbr. ITF-bestand <13SG/<31det |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-bestand moet voorzien zijn van een geldige verklaring van goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij.. |  |  |
| Goedgekeurd ITF-bestand |  | st 1,00 L |
| Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau |  |  |
| Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren. |  |  |
| Inclusief additionele kosten die de onafhankelijke partij in rekening brengt voor het proces van controle buiten de inbegrepen eerste twee controles. |  |  |
| Opdrachtgever levert kruispunttekeningen aan. |  |  |
| De opdrachtnemer draagt zorg voor het laten produceren van de FCB-rapportage van het kruispunt en levert deze aan de opdrachtgever |  |  |

Met uitzondering van de omvangskarakteristieken van het kruispunt zijn de teksten voor post 410030 t/m 410100 gelijk aan 410020

42	Aanbrengen Topologiebestand

| 420010 Aanbrengen ITF-bestand | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Aanbrengen ITF-bestand |  |  |
| Betreft het aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-bestand wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het aangeleverde ITF-bestand is voorzien van een geldige verklaring van goedkeuring. |  |  |
| Goedgekeurd ITF-bestand |  | St 1,00 T |
| Aangeleverd door opdrachtgever of te downloaden bij UDAP |  |  |

43	Beheer en onderhoud Topologiebestand

| 430010 Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/<31det | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Lev.+aanbr. gewijzigd ITF-bestand <13SG/<31det |  |  |
| Betreft het leveren en aanbrengen van een gewijzigd ITF-bestand. Het ITF-bestand moet voorzien zijn van een geldige verklaring van goedkeuring. |  |  |
| Goedgekeurd ITF-bestand |  | st 1,00 L |
| Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau |  |  |
| Uitgaande van een kruispunt met maximaal 12 signaalgroepen en maximaal 30 detectoren. |  |  |
| Het ITF-bestand dient te zijn voorzien van een geldige Verklaring van Goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij. |  |  |

Met uitzondering van de omvangskarakteristieken van het kruispunt zijn de teksten voor post 430020 t/m 430090 gelijk aan 430010

5	Integrale verantwoordelijkheid

| 500010 Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Integrale verantwoordelijkheid tijdens realisatie iVRI |  |  |
| Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden tijdens de realisatie van een iVRI. Coördinatiewerkzaamheden met alle betrokken partijen ten aanzien van het realiseren van een integraal werkende iVRI met een succesvolle verbinding met UDAP, het afhandelen van storingen in de dataketen, het op peil krijgen van de UDAP KPI’s tot het moment van overdracht aan de beheerorganisatie en de daadwerkelijke overdracht aan de beheerorganisatie. |  |  |
| Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en succesvol afronden van de iFAT en iSAT. |  |  |
| Ondertekend iFAT formulier |  | St. 1,00 L |
| Opdrachtnemer levert ondertekend iFAT formulier aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten. |  |  |
| Ondertekend iSAT formulier |  | St. 1,00 L |
| Opdrachtnemer levert ondertekend iSAT formulier aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten. |  |  |
| Bevestiging UDAP KPI’s op peil |  | St. 1,00 L |
| Opdrachtnemer levert bevestiging van het voldoen aan alle in UDAP gestelde KPI’s aan opdrachtgever en aan de leverancier(s) van de iVRI componenten. Opdrachtnemer doet dit door middel van de reguliere UDAP rapportage of een afschrift van het actuele dashboard beschikbaar binnen UDAP. |  |  |
| Opdrachtnemer is eerste aanspreekpunt voor de genoemde aspecten. |  |  |
| Prijs is gebaseerd op alle coördinatiewerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van één iVRI, volgens een vooraf overeengekomen planning. |  |  |

| 500020 Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI | St 7,50 F |  |
| --- | --- | --- |
| Ketencoördinatie tijdens beheer en onderhoud iVRI |  |  |
| Betreft de ketencoördinatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase van een iVRI. |  |  |
| Werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen zoals opgenomen in de bijlage beheer- en onderhoudscontract Integrale verantwoordelijkheid. |  |  |
| Uitgangspunt |  |  |
| Prijs geldt per iVRI per jaar |  |  |

6	Algemeen

| 600010 Opstellen wegbeheerderskaders ITS-appl. Incl. berekeningen | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Opstellen wegbeheerderskaders ITS-appl. incl. berekeningen |  |  |
| Betreft het opstellen van wegbeheerderskaders ten behoeve van het programmeren van een ITS-applicatie conform de eisen van opdrachtgever |  |  |
| Wegbeheerderskaders |  | keer 1,00 L |
| Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) |  | keer 1,00 L |
| Inclusief berekeningen in COCON (of gelijkwaardig) |  | keer 1,00 L |
| Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in de wegbeheerderskaders |  |  |
| Als basis dienen, het algemene verkeersbeleid van opdrachtgever, de wegbeheerderskaders en toelichting op de specifieke beoogde functionaliteiten van de iVRI zoals aangeleverd door opdrachtgever. |  |  |
| Aanleveren wegbeheerderskaders in Microsoft Word-formaat. |  |  |
| Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot definitieve wegbeheerderskaders |  |  |
| Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de verkeersregeltechnische berekeningen (CDB- en/of OTTO bestand of gelijkwaardig) bij opdrachtgever ter goedkeuring. |  |  |

| 600020 Opstellen wegbeheerderskaders ITS-appl. excl. berekeningen | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Opstellen wegbeheerderskaders ITS-appl. excl. berekeningen |  |  |
| Betreft het opstellen van wegbeheerderskaders ten behoeve van het programmeren van een ITS-applicatie conform de eisen van opdrachtgever |  |  |
| Wegbeheerderskaders |  | keer 1,00 L |
| Exclusief berekeningen en analyses in OTTO en COCON. |  |  |
| Als basis dienen de wegbeheerderskaders en toelichting op de specifieke beoogde functionaliteiten van de iVRI zoals aangeleverd door opdrachtgever. |  |  |
| Aanleveren wegbeheerderskaders in Microsoft Word-formaat. |  |  |
| Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot definitieve wegbeheerderskaders |  |  |

| 600030 Maken+uitvoeren simulatie met 1 ITS-applicatie | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Maken+uitvoeren simulatie met 1 ITS-applicatie |  |  |
| Betreft het maken en uitvoeren van een netwerksimulatie met ITS-applicatie voor 1 kruispunt. |  |  |
| De opdrachtnemer dient voor één kruispunt een simulatienetwerk te genereren, waarmee de ITS-applicatie worden gesimuleerd. Inclusief valideren van de VISSIM simulatie. |  |  |
| Opdrachtnemer dient rekening te houden met 3 varianten/periodes. |  |  |
| Inclusief presentatie van de simulatie en daarbij behorende resultaten op kantoor van opdrachtgever. Rekening houden met een presentatie van 2 uur. Het geleverde simulatienetwerk dient in het simulatieprogramma VISSIM ingelezen te kunnen worden en alle functies van VISSIM dienen toepasbaar te zijn. Alle functionaliteiten van de ITS applicatie zoals deze op straat beschikbaar zijn dienen operationeel te zijn in de microsimulatie. |  |  |
| VISSIM simulatie |  | st 1,00 L |
| Alle bronbestanden t.b.v. het simulatienetwerk dienen beschikbaar te worden gesteld aan opdrachtgever. |  |  |
| Verkeersintensiteiten worden door opdrachtgever aangeleverd. |  |  |

| 600040 Maken+uitvoeren simulatie met 2 tot 3 ITS-applicaties | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Maken+uitvoeren simulatie met 2 tot 3 ITS-applicaties |  |  |
| Betreft het maken en uitvoeren van een netwerksimulatie met ITS-applicaties voor een traject van 2 tot 4 kruispunten. |  |  |
| De opdrachtnemer dient voor meerdere kruispunten een simulatienetwerk te genereren, waarmee ITS-applicaties worden gesimuleerd. Inclusief valideren van de VISSIM simulatie. |  |  |
| Opdrachtnemer dient rekening te houden met 3 varianten/periodes. |  |  |
| Inclusief presentatie van de simulatie en daarbij behorende resultaten op kantoor van opdrachtgever. Rekening houden met een presentatie van 3 uur. Het geleverde simulatienetwerk dient in het simulatieprogramma VISSIM ingelezen te kunnen worden en alle functies van VISSIM dienen toepasbaar te zijn. Alle functionaliteiten van de ITS applicatie zoals deze op straat beschikbaar zijn dienen operationeel te zijn in de microsimulatie. |  |  |
| VISSIM simulatie |  | st 1,00 L |
| Alle bronbestanden t.b.v. het simulatienetwerk dienen beschikbaar te worden gesteld aan opdrachtgever. |  |  |
| Verkeersintensiteiten en HB-matrix worden door opdrachtgever aangeleverd. |  |  |

| 600050 Maken+uitvoeren simulatie met 4 tot 5 ITS-applicaties | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Maken+uitvoeren simulatie met 4 tot 5 ITS-applicaties |  |  |
| Betreft het maken en uitvoeren van een netwerksimulatie met ITS-applicaties voor een traject van 2 tot 4 kruispunten. |  |  |
| De opdrachtnemer dient voor meerdere kruispunten een simulatienetwerk te genereren, waarmee ITS-applicaties worden gesimuleerd. Inclusief valideren van de VISSIM simulatie. |  |  |
| Opdrachtnemer dient rekening te houden met 3 varianten/periodes. |  |  |
| Inclusief presentatie van de simulatie en daarbij behorende resultaten op kantoor van opdrachtgever. Rekening houden met een presentatie van 3 uur. Het geleverde simulatienetwerk dient in het simulatieprogramma VISSIM ingelezen te kunnen worden en alle functies van VISSIM dienen toepasbaar te zijn. Alle functionaliteiten van de ITS applicatie zoals deze op straat beschikbaar zijn dienen operationeel te zijn in de microsimulatie. |  |  |
| VISSIM simulatie |  | st 1,00 L |
| Alle bronbestanden t.b.v. het simulatienetwerk dienen beschikbaar te worden gesteld aan opdrachtgever. |  |  |
| Verkeersintensiteiten en HB-matrix worden door opdrachtgever aangeleverd. |  |  |

| 600060 Uitvoeren simulatie met 1ITS-applicatie | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Uitvoeren simulatie met 1 ITS-applicatie |  |  |
| Betreft het uitvoeren van een netwerksimulatie met een ITS-applicatie voor één kruispunt. |  |  |
| Opdrachtnemer dient rekening te houden met 3 varianten/periodes. |  |  |
| Simuleren op basis van een simulatienetwerk dat door de opdrachtgever is aangeleverd, in VISSIM versie x.x. Inclusief presentatie van de simulatie en daarbijhorende resultaten op kantoor van opdrachtgever. Rekening houden met een presentatie van 2 uur. Alle functionaliteiten van de ITS applicatie zoals deze op straat beschikbaar zijn dienen operationeel te zijn in de microsimulatie. |  |  |
| VISSIM simulatie |  | st 1,00 L |
| Alle bronbestanden t.b.v. het simulatienetwerk worden beschikbaar gesteld door opdrachtgever. Met uitzondering van de ITS-applicaties die door de opdrachtnemer geleverd dienen te worden. |  |  |

| 600070 Uitvoeren simulatie met 2 tot 3 ITS-applicaties | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Uitvoeren simulatie met 2 tot 4 ITS-applicaties |  |  |
| Betreft het uitvoeren van een netwerksimulatie met ITS-applicaties voor een traject van 2 tot 4 kruispunten. |  |  |
| Opdrachtnemer dient rekening te houden met 3 varianten/periodes. |  |  |
| Simuleren op basis van een simulatienetwerk dat door de opdrachtgever is aangeleverd, in VISSIM versie x.x. Inclusief presentatie van de simulatie en daarbijhorende resultaten op kantoor van opdrachtgever. Rekening houden met een presentatie van 3 uur. Alle functionaliteiten van de ITS applicatie zoals deze op straat beschikbaar zijn dienen operationeel te zijn in de microsimulatie. |  |  |
| VISSIM simulatie |  | st 1,00 L |
| Alle bronbestanden t.b.v. het simulatienetwerk worden beschikbaar gesteld door opdrachtgever. Met uitzondering van de ITS-applicaties die door de opdrachtnemer geleverd dienen te worden. |  |  |

| 600080 Uitvoeren simulatie met 4 tot 5 ITS-applicaties | keer 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Uitvoeren simulatie met 4 tot 5 ITS-applicaties |  |  |
| Betreft het uitvoeren van een netwerksimulatie met ITS-applicaties voor een traject van 2 tot 4 kruispunten. |  |  |
| Opdrachtnemer dient rekening te houden met 3 varianten/periodes. |  |  |
| Simuleren op basis van een simulatienetwerk dat door de opdrachtgever is aangeleverd, in VISSIM versie x.x. Inclusief presentatie van de simulatie en daarbijhorende resultaten op kantoor van opdrachtgever. Rekening houden met een presentatie van 3 uur. Alle functionaliteiten van de ITS applicatie zoals deze op straat beschikbaar zijn dienen operationeel te zijn in de microsimulatie. |  |  |
| VISSIM simulatie |  | st 1,00 L |
| Alle bronbestanden t.b.v. het simulatienetwerk worden beschikbaar gesteld door opdrachtgever. Met uitzondering van de ITS-applicaties die door de opdrachtnemer geleverd dienen te worden. |  |  |

| 600090 Opstellen funct. Spec Fallback Incl. berekeningen | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Opstellen funct. Spec Fallback. incl. berekeningen |  |  |
| Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve van het programmeren van een Fallbackapplicatie conform de eisen van opdrachtgever |  |  |
| Functionele specificatie |  | keer 1,00 L |
| Inclusief berekeningen in OTTO (of gelijkwaardig) |  | keer 1,00 L |
| Inclusief berekeningen en analyses in COCON (of gelijkwaardig) |  | keer 1,00 L |
| Inclusief het verwerken van de resultaten van de berekeningen in de functionele specificatie |  |  |
| Aanleveren functionele specificatie in Microsoft Word-formaat. |  |  |
| Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot definitieve functionele specificatie |  |  |
| Inclusief aanleveren van de bronbestanden van de verkeersregeltechnische berekeningen (CDB- en/of OTTO bestand) bij opdrachtgever ter goedkeuring. |  |  |

| 600100 Opstellen funct. Spec Fallback excl. berekeningen | St 1,00 F |  |
| --- | --- | --- |
| Opstellen funct. Spec Fallback. excl. berekeningen |  |  |
| Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve van het programmeren van een Fallbackapplicatie conform de eisen van opdrachtgever |  |  |
| Functionele specificatie |  | keer 1,00 L |
| Exclusief berekeningen en analyses in OTTO en COCON. |  |  |
| Aanleveren functionele specificatie in Microsoft Word-formaat. |  |  |
| Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot definitieve functionele specificatie |  |  |

| 01 | 01 |  |  | Algemene Bepalingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 01 |  | Van toepassing zijnde bepalingen |
|  |  |  | 05 | Op deze overeenkomst zijn van toepassing de landelijke iVRI standaarden. Deze standaarden zijn beschikbaar via de kennisbank van CROW (kennisbank.crow.nl). Opgemerkt wordt dat de documentatie aan wijzigingen onderhevig is, gelet op het innovatieve karakter van de iVRI. Opdrachtnemer conformeert zich door het aangaan van deze overeenkomst aan het feit dat hij altijd producten levert voorzien van een geldig iVRI certificaat of (in het geval van een ITF bestand) voorzien van een geldige verklaring van goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke partij Opgemerkt wordt dat voor het voldoen aan landelijke documentatie tijdens de beheer- en onderhoudsfase verwezen wordt naar het beheer- en onderhoudscontract van de betreffende iVRI en/of de iVRI-componenten. |
| 35 |  |  |  | Verkeersregelinstallaties |
| 35 | 02 |  |  | Eisen en uitvoering algemeen |
| 35 | 02 | 02 |  | In werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer (ISAT) |
|  |  |  | 01 | De iSAT van een verkeersregelinstallatie vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. Bij de iSAT zullen in ieder geval de projectleider, monteur en softwaredeskundige op het gebied van de software van de iVRI componenten (mag ook op afstand) van de opdrachtnemer aanwezig zijn. Tijdens de iSAT dienen alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn zodat alle iVRI-componenten getoetst kunnen worden. Eventuele gebreken aan de iVRI die tijdens de iSAT naar voren komen dienen zoveel als mogelijk direct te worden hersteld. Gebreken die niet direct kunnen worden hersteld dienen uiterlijk bij oplevering hersteld te zijn. |
|  |  |  | 02 | De iSAT wordt conform de laatste versie van de iVRI iSAT formulier van het CROW uitgevoerd. Opdrachtnemer maakt van de resultaten van de iSAT een ingevuld iSAT formulier op, welke ondertekend wordt door de aanwezigen. |
|  |  |  | 03 | Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen uiterlijk tien werkdagen voor de start van de iSAT een datum en tijdstip te zijn overeengekomen. |
|  |  |  | 04 | Na de succesvolle iSAT (tacc) van de iVRI start de periode van inregelen van de iVRI waarin de KPI’s (zie bijlage KPI’s UDAP) ingeregeld moet worden. Na aantonen van de juiste werking van de iVRI in de keten aan de hand van de KPI’s (tacc2) vindt oplevering plaats en gaat de garantieperiode in. Tot dit moment is de integraal verantwoordelijke realisatie verantwoordelijk voor de werking van de iVRI in de keten, vanaf dit moment is de integraal verantwoordelijke Beheer verantwoordelijk voor de werking van de iVRI in de keten. |
| 35 | 03 |  |  | Informatie overdracht, algemeen |
| 35 | 03 | 01 |  | Opleverdocumentatie |
|  |  |  | 01 | De opdrachtnemer levert voor oplevering alle documentatie aan zoals aangegeven in de daarvoor bestemde besteksposten in deel 2. |
|  |  |  | 03 | De oplevering van een iVRI vindt alleen plaats als de aangeleverde documentatie schriftelijk is goedgekeurd door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan goedkeuring niet weerhouden als aan alle vereisten van de overeenkomst is voldaan. |
|  |  |  | 04 | Ten aanzien van de productie van ITF-bestanden zijn de volgende eisen van toepassing op ontwerp- en revisietekeningen, indien opdrachtnemer de tekening aanlevert: -Tekeningen dienen in dwg-, dxf- of dgn-formaat te worden getekend. -De armen van het kruispunt zijn minimaal 300 meter lang of tot het volgende geregelde kruispunt zichtbaar op de tekening. -De geografische ligging van de tekening moet kloppen. De coördinaatgegevens in de tekening komen dus overeen met de werkelijke ligging van het kruispunt. -De aansluithoek en het verloop van de kruispuntarmen zijn correct. Een arm die schuin aansluit op een kruispunt moet ook zo zijn ingetekend en bochten op een arm moeten binnen 300 meter van het kruispunt ook zichtbaar zijn op de tekening. -De rijstrookbelijning en stopstrepen zijn volledig aanwezig op de tekening. Het ontstaan en samenvoegen van rijstroken moet dus zichtbaar zijn op de tekening. -De verkeersregelinstallatie is aanwezig op de tekening. Alle iVRI componenten, het detectieveld en verkeerslantaarns met bijbehorende nummering moeten zichtbaar zijn op de tekening. |
| 35 | 04 |  |  | Risicoverdeling en garanties |
| 35 | 04 | 01 |  | Garanties |
|  |  |  | 01 | In aanvulling op artikel 35.04.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de opdrachtnemer, naast hetgeen op grond van § 22 van de UAV 2012 tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoort, gedurende de garantietermijn het beheer en onderhoud uit te voeren als bedoeld in het bij de overeenkomst gevoegde beheer- en onderhoudscontract(en). Het bovenstaande geldt echter met inachtneming van het volgende: - Tegen het einde van de garantieperiode toont opdrachtnemer aan dat de iVRI conform landelijk vastgestelde KPI’s functioneert. - Aan het einde van de garantietermijn dienen na opgave door de opdrachtgever van alle op dat moment actuele wijzigbare parameterinstellingen van de ITS-applicatie, deze op een zodanige wijze in een ITS-applicatie te worden ondergebracht, dat bij het herladen van de ITS-applicatie direct die instellingen operationeel zijn. |
|  |  |  | 02 | Per component van de iVRI verbindt de opdrachtnemer (en/of een door de opdrachtnemer gekozen leverancier) van het component zich tot het aangaan van het als bijlage bij deze overeenkomst gevoegde beheer- en onderhoudscontract. Hierbij gelden in het geval van de TLC (inclusief eventuele Fallback applicatie) en de RIS de voorwaarden van dit contract gedurende een periode van 15 jaar (inclusief de garantietermijn van 2 jaar). In het geval van de ITS applicatie gelden de voorwaarden van dit contract gedurende een periode van 7,5 jaar (inclusief de garantietermijn van 6 maanden). |
|  |  |  | 05 | De geleverde iVRI-componenten (of equivalenten met gelijkblijvende functionaliteit) dienen tot tenminste 15 jaar (TLC en RIS, inclusief 2 de 2 jaar garantieperiode) of 7,5 jaar (ITS applicatie, inclusief de 0,5 jaar garantieperiode) na de oplevering ten behoeve van wijzigingen (met betrekking tot gelijkblijvende functionaliteiten, geen nieuwe functionaliteiten) en reparaties door de opdrachtnemer (en/of een door de opdrachtnemer gekozen leverancier) ondersteund te worden. |
| 35 | 12 |  |  | Eisen en uitvoering |
| 35 | 12 | 05 |  | iVRI |
|  |  |  | 01 | De TLC moet functioneren conform de iVRI-architectuur zoals vastgelegd in de meest recente versie van het de landelijke iVRI standaarden. Deze standaarden zijn te downloaden van de website van de CROW kennisbank (https://kennisbank.crow.nl/). De TLC moet gebruik maken van de daarvoor gedefinieerde koppelvlakken. Beheer van deze koppelvlakken dient uitgevoerd te worden conform het bijgevoegde beheercontract. Indien een Fallback applicatie aanwezig is, dient de TLC te faciliteren dat deze automatisch gaat regelen indien er geen aansturing door een ITS-applicatie plaatsvindt. De leverancier van de TLC moet de aanwezige koppelvlakken testen en de correcte werking conform de iVRI-architectuur aantonen middels de iFAT en iSAT en de bijbehorende ondertekende testprotocol (zie algemene bepaling 35 02 02 en 35 17 03). De TLC moet over een geldig iVRI certificaat beschikken. |
|  |  |  | 02 | De ITS-applicatie(s) dient (dienen) gebruik te kunnen maken van de daarvoor gedefinieerde koppelvlakken. De leverancier van de ITS applicatie moet de aanwezige koppelvlakken testen en de correcte werking conform de iVRI-architectuur aantonen middels de iFAT en iSAT en de bijbehorende ondertekende testprotocol (zie algemene bepaling 35 02 02 en 35 17 03). De ITS applicatie moet over een geldig iVRI certificaat beschikken. |
|  |  |  | 03 | De installatie dient te beschikken over een RIS (Roadside ITS Station), met eventueel een Wifi-p voorziening. De TLC dient de communicatie tussen de ITS-applicatie en de RIS te faciliteren. De ITS applicatie en de RIS communiceren middels het RIS-FI koppelvlak. De RIS dient data te sturen naar UDAP, conform ETSI-standaarden volgens de Dutch profiles (beschikbaar via de kennisbank van het CROW). De RIS dient tevens data conform ETSI-standaarden te ontvangen van UDAP en beschikbaar te stellen aan de ITS-applicatie via RIS-FI. Alle kosten voor de configuratie van deze aansluiting dienen onderdeel te zijn van de daarvoor bestemde besteksposten, uitgezonderd de verbinding zelf en het abonnement op die verbinding. Deze is/wordt door opdrachtgever gerealiseerd. De RIS moet over een geldig iVRI certificaat beschikken. |
|  |  |  | 04 | Opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen, ontwikkelen en implementeren van een goedgekeurd ITF-bestand in de RIS. Het goedgekeurde ITF-bestand moet op de dag van de iFAT volledig zijn geïmplementeerd. |
| 35 | 15 |  |  | Bijbehorende verplichtingen |
| 35 | 15 | 04 |  | Bediening en communicatie |
|  |  |  | 01 | In de TLC dient een ruimte beschikbaar te zijn, op een eenvoudig toegankelijke plaats, voor een modem ten behoeve van communicatie met centrale systemen. Opdrachtnemer dient rekening te houden met coördinatie met de opdrachtgever om de communicatieverbinding correct te (laten) configureren. Opgemerkt wordt dat problemen die zich in het traject voordoen, die niet redelijkerwijs door opdrachtnemer vooraf kunnen worden ingeschat en buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen, voor verrekening in aanmerking komen. |
|  |  |  | 03 | De opdrachtnemer verzorgt de iVRI-afdracht aan het CROW. Deze kosten dienen onderdeel te zijn van de betreffende bestekspost. |
|  |  |  | 04 | De iVRI dient per component (dus TLC, RIS en ITS-applicatie apart) voorzien te zijn van relevante logboeken: - Statuswijzigingen. Hierin staan alle mogelijke gebeurtenissen zoals regelstatuswijzigingen, storingen, wachttijdbewakingen, deur open, verbinding met UDAP onderbroken, onderspanning etc. - Storingen. In dit log staan alle storingen van het component met datum/tijd van ontstaan/verdwijnen. - Instelllingswijzigingen. Dit logboek bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de default waarde. Alleen door gebruikers gewijzigde instellingen moeten hierin staan. Waardes die weer op default waarde staan moeten uit het log verwijderd zijn. De wijziging wordt getoond met een logische naam en niet een indexnummer, elementnummer o.i.d. Tijdsynchronisatiemeldingen, etc. die niet door de gebruiker zijn aangepast, mogen niet in dit log staan. - Prioriteitsberichten. In dit log staan alle meldingen van prioriteitsverzoeken met vermelding van relevante instellingen zoals: lijnnummer, aangevraagde richting, voertuignummer, aantal sec te vroeg/te laat, naam van applicatie, etc. Tellingen in de TLC zelf moeten standaard uit staan en niet in een log geschreven worden. De logboeken dienen door de opdrachtgever via zowel de IVERA-centrale als via een webinterface opgevraagd te kunnen worden en dienen zonder separaat in te loggen te bekijken zijn. Tevens moeten op straat, via het bedienpaneel, de logboeken van de TLC beschikbaar zijn. |
|  |  |  | 05 | Indien meerdere (ITS-)applicaties aanwezig zijn, dient in de TLC het handmatig schakelen tussen de verschillende applicatie via maximaal één tabblad in het bedieningspaneel te geschieden. |
|  |  |  | 06 | Bij het schakelen tussen applicaties dient automatisch het kruispuntplaatje op het bedienpaneel mee te schakelen. Op het bedienpaneel wordt altijd standaard het kruispuntplaatje met actieve verklikking van de applicatie die op dat moment het verkeer regelt getoond. |
|  |  |  | 07 | Indien geen bedieningspaneel in de TLC wordt aangebracht dient de TLC van nabij met een tablet, laptop of ander device, bediend te kunnen worden via een lokale verbinding. Opdrachtnemer dient een veilige methode te hanteren om lokaal verbinding te maken. |
| 35 | 15 | 06 |  | Programmatuur t.b.v. het registreren van verkeersgegevens |
|  |  |  | 01 | Bij de levering van een applicatie met streaming (en indien van toepassing filebased) V-log dient bij de iFAT aangetoond te worden dat deze functie operationeel is. Hierbij dient een gevuld V-log bestand aanwezig te zijn met daarin alle functionaliteiten een keer gesimuleerd. |
|  |  |  | 02 | Bij het uitvallen van de verbinding met de centrale systemen van opdrachtgever moet V-logdata bewaard worden in de ITS-applicatie. Er dient zo lang als mogelijk, echter tenminste één dag aan V-logdata te worden bewaard. De gegevens moeten geschikt zijn voor verdere (statistische) bewerking en op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden verplaatst. |
| 35 | 17 |  |  | Meet- en verrekenmethoden |
| 35 | 17 | 02 |  | Keuring wegbeheerderskaders en applicatie |
|  |  |  | 01 | De Opdrachtnemer stelt wegbeheerderskaders op, op basis van input van opdrachtgever, en voert indien van toepassing de verkeersregeltechnische berekeningen (COCON en OTTO of gelijkwaardig) uit conform door opdrachtgever gestelde eisen. De resultaten van de verkeersregeltechnische berekeningen worden in de wegbeheerderskaders opgenomen. Vervolgens laat de opdrachtnemer de wegbeheerderskaders controleren en goedkeuren door opdrachtgever, minimaal vier weken voordat de iFAT plaatsvindt. |
|  |  |  | 02 | Ontruimingstijden dienen met OTTO te worden berekend met de standaardinstellingen van opdrachtgever. De OTTO berekeningen zijn gecontroleerd door een tweede deskundig persoon voordat deze naar de opdrachtgever worden gestuurd. Deze deskundige zet ook zijn naam en datum van controle op de berekeningen. |
|  |  |  | 03 | De opdrachtnemer controleert eerst zelf de ITS-applicatie en maakt een testrapport. Dit testrapport dient aan te tonen dat alle elementen van de wegbeheerderskaders zijn getest, gecontroleerd en goedgekeurd. Opdrachtnemer dient de applicatie zodanig aan te leveren aan opdrachtgever dat deze geschikt is om in VISSIM te simuleren, vergezeld van het testrapport. Indien beschikbaar biedt opdrachtnemer opdrachtgever de mogelijkheid de ITS applicatie vanuit de kantooromgeving, met standaard kantooromgeving IT voorzieningen, te testen. |
|  |  |  | 04 | De opdrachtgever moet een te keuren applicatie (volledig dus inclusief eventuele broncode/libraries) met testrapport vanaf ten minste 2 weken vóór de geplande datum van de iFAT kunnen testen. |
| 35 | 17 | 03 |  | Keuring en beproeving in de fabriek |
|  |  |  | 01 | Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen uiterlijk tien werkdagen voor de start van de iFAT een datum en tijdstip van de iFAT te zijn overeengekomen. |
|  |  |  | 02 | De iFAT vindt plaats nadat de Opdrachtnemer gereed is met de werkzaamheden aan de componenten van de iVRI. Alle onderdelen zijn voor de aanvang van de iFAT 100% getest door de Opdrachtnemer. Hiervoor stuurt opdrachtnemer ten minste 5 werkdagen voor de iFAT het ingevulde afnameprotocollen conform de laatste versie van de iVRI iFAT protocol van het CROW naar de Opdrachtgever. Bij goedkeuring zal opdrachtgever gedurende 1 dag keuren (iFAT) op locatie van de TLC leverancier. Tijdens de iFAT dient het afnameprotocol beschikbaar te zijn voor gebruik. |
|  |  |  | 03 | Bij constatering van een niet direct herstelbare fout zal de iFAT worden gestaakt en zal een nieuw moment ingepland worden. |
|  |  |  | 04 | Opdrachtnemer stelt een iFAT formulier op met restpunten. Dit formulier dient door alle aanwezigen ondertekend te worden. |
|  |  |  | 05 | Tijdens de iFAT geldt dat indien bij een iVRI gebruik gemaakt wordt van specifieke functionaliteiten bijvoorbeeld drukknoppen met terugmelding) of een ander specifiek product wordt gebruikt, de opdrachtnemer deze producten beschikbaar stelt om de juiste werking te kunnen controleren. Indien dit niet mogelijk is, dient de betreffende apparatuur door opdrachtnemer op eenvoudige wijze gesimuleerd te kunnen worden. Opgemerkt wordt dat de opdrachtnemer alleen specifieke functionaliteiten beschikbaar heeft die gangbaar zijn in de markt. Dit betreft geen functionaliteiten die bij minder dan 5 wegbeheerders in Nederland worden toegepast. |
|  |  |  | 06 | Tijdens de iFAT dienen alle verbindingen te kunnen worden getest en dient opdrachtnemer aan te tonen dat de volledige keten van verbindingen conform de landelijke iVRI standaarden werkt. Er vindt een test plaats van de communicatie tussen de iVRI componenten en de centrale systemen van de opdrachtgever evenals UDAP. Alle verbindingen dienen te werken tijdens de iFAT. De testen vinden plaats op basis van het vigerende iVRI koppelvlak configuratie formulier. |
|  |  |  | 07 | Ten tijde van de iFAT dient de gehele tijd een vertegenwoordiger van de leverancier aanwezig te zijn, die ondersteuning biedt aan de opdrachtgever voor vragen, tests of om eventueel blijkende hard- of softwareproblemen direct te kunnen herstellen. |